Лабораторная работа № 2

Решение задач оптимального управления на основе принципа максимума

Цель работы: получение практических навыков составления необходимых условий принципа максимума.

Лабораторная работа состоит из двух частей.

Первая часть – решение задачи быстродействия для траектории с закрепленными концами, вторая часть – решение задачи оптимального управления (ЗОУ) со свободным правым концом и нефиксированным временем, записанной в общем виде.

Задание на выполнение работы:

Для каждой задачи оптимального управления (см. методические указания) требуется:

1) Перейти от описания объекта в форме модели «вход-выход» к модели в форме уравнений состояния (модели в форме Фробениуса).

2) Сформировать гамильтониан и лагранжиан (в задаче быстродействия слагаемое  в гамильтониан и лагранжиан вводить не нужно, поскольку оно равно 1).

4) Выписать необходимые условия оптимальности процесса :

- стационарность по  (уравнение сопряженного состояния),

- условие трансверсальности для свободного конца траектории (в той задаче, где это необходимо),

- стационарность по  (в той задаче, где это необходимо),

- оптимальность по управляющему воздействию в виде принципа максимума:

5) Найти оптимальное управление  из условия принципа максимума с учетом формы гамильтониана (т.е. с учетом того, как входят компоненты вектора  в гамильтониан: линейно или нелинейно).

6) Записать систему уравнений для нахождения оптимальной траектории.

Методические указания по выполнению работы:

Для начала работы с программой «Решение задач оптимального управления на основе принципа максимума» необходимо запустить файл «optimal_lab2.exe». После запуска файла на экране появится окно программы, изображенное на рис. 1.

Рис. 1.  Главное окно программы

Меню программы состоит из четырех пунктов:

- «Выбор варианта» (выбор номера варианта в диапазоне от 1 до 25 или варианта с параметрами исходных данных, сгенерированных случайным образом).

- «Первая часть» - задача оптимального управления с закрепленными концами траектории (значения и  заданы) и фиксированным временем.

- «Вторая часть» – ЗОУ со свободным правым концом траектории (значение  не задано) и нефиксированным временем (значение  не задано).

- «Методические указания» – указания к выполнению заданий и помощь в использовании программы.

При выборе одной из задач появляется ее постановка. Ниже располагается окно ввода данных, слева и сверху от которого выводятся подсказки ввода. Справа – кнопка «Ввод», по нажатию на которую происходит верификация введенных данных, и, в случае успешного ее прохождения, запись данных в окно «История» и переход к следующему пункту. В случае ошибки верификации выводится окно с подсказкой (рис. 2). В этом случае запись данных не происходит, а предоставляется возможность исправить введенные данные. В окно ввода данных требуется ввести:

- уравнения связи

- лагранжиан

- гамильтониан

- необходимые условия оптимальности управляемого процесса *((t), (t),t0,t1)

Рис.2. Всплывающее окно «Ошибка»

Замечание: в окно ввода данных следует вводить только правые части выражений.

Интерфейсы первой и второй частей задания не имеет существенных отличий. Ниже на рис. 3 приведен пример интерфейса программы для случая выполнения первой части лабораторной работы.

Рис.3. Интерфейс программы (выбрано выполнение первой части задания)

При вводе данных в программу следует придерживаться правил, приведенных на вкладке «Методические указания» основного меню программы (см. рис. 4).

Рис. 4. Правила ввода данных в программу

В окне «История» отображаются все введенные данные для последующего занесения их в отчет. Данные в окне «История» обновляются по мере ввода новых данных.

Более подробно данные правила приведены ниже:

- Для записи выражений используются только заглавные латинские буквы, цифры, круглые скобки, знаки сложения, вычитания и умножения.

- Вводится только правая часть каждого выражения.

- Слагаемые можно записывать в произвольном порядке.

- Операция умножения записывается с помощью символа «*».

- Пробелы в поле ввода не ставятся.

- Переменные, применяемые для ввода формул, выглядят следующим образом:

- X1 - переменная состояния 1,

- X2 - переменная состояния 2,

- X3 - переменная состояния 3,

- U1 - управление по первому входу,

- U2 - управление по второму входу.

- Множители Лагранжа  вводятся как

- Интегранты записываются кратко как

- Компоненты вектор-функции сопряженных состояний  вводятся как

- Операция дифференцирования записывается следующим образом: dХ, где Х - дифференцируемая переменная

- В условии стационарности по времени ввод суммы  не нужно расписывать подробно.

Содержание отчёта:

В отчёте должны содержаться:

- скриншоты постановок задач оптимального управления,

- для каждой ЗОУ: уравнения  связи,  гамильтониан,  лагранжиан, необходимые условия оптимальности процесса  (в том числе выражения для компонент вектора ), уравнения для определения оптимальной траектории ,

- общие формулы, использованные для расчета всех запрашиваемых программой выражений.