Лабораторная работа № 1

Решение задач оптимального управления на основе уравнений Эйлера-Лагранжа

Цель работы: получение практических навыков составления системы уравнений Эйлера-Лагранжа, отражающих необходимые условия экстремума и позволяющих в некоторых случаях определить функцию оптимального управления и оптимальную траекторию движения объекта в пространстве переменных состояния (экстремаль).

Лабораторная работа состоит из двух частей.

Первая часть – решение задачи оптимального управления (ЗОУ) с закрепленными концами траектории и фиксированным временем, вторая часть – решение ЗОУ со свободным правым концом и нефиксированным временем.

Задание на выполнение работы:

Для каждой задачи оптимального управления (см. методические указания) требуется:

1) Перейти от описания объекта в форме модели «вход-выход» к модели в форме уравнений состояния (модели в форме Фробениуса).

2) Сформировать лагранжиан и критерий оптимизации , относительного которого ЗОУ решается уже как задача на безусловный экстремум.

4) Выписать необходимые условия оптимальности процесса  при наличии ограничений в виде уравнений связи (описание объекта) и изопериметрических ограничений:

- условие стационарности по  (уравнение Эйлера),

- условие стационарности (оптимальности) по ,

- условие трансверсальности для свободного конца траектории (в той задаче, где это необходимо),

- условие стационарности по  (в той задаче, где это необходимо),

5) Найти оптимальное управление  из условия стационарности по .

6) Записать систему уравнений для нахождения оптимальной траектории.

Методические указания по выполнению работы:

Для начала работы с программой «Решение задач оптимального управления на основе уравнений Эйлера-Лагранжа» необходимо запустить файл «optimal_lab1.exe». После запуска файла на экране появится окно программы, изображенное на рис. 1.

Рис. 1.  Главное окно программы

Меню программы состоит из четырех пунктов:

«Выбор варианта» (вариант задания выбирается в диапазоне от 1 до 25).

«Первая часть» - задача оптимального управления с закрепленными концами траектории (значения и  заданы) и фиксированным временем.

«Вторая часть» - ЗОУ со свободным правым концом траектории (значение  не задано) и нефиксированным временем (значение  не задано).

«Методические указания» - указания к выполнению заданий и помощь в использовании программы.

При выборе одной из задач появляется ее постановка. Ниже располагается окно ввода данных, слева и сверху от которого выводятся подсказки ввода. Справа – кнопка «Ввод», по нажатию на которую происходит верификация введенных данных, и, в случае успешного ее прохождения, запись данных в окно «История» и переход к следующему пункту. В случае ошибки верификации выводится окно с подсказкой (рис. 2). В этом случае запись данных не происходит, а предоставляется возможность исправить введенные данные.

Рис.2. Всплывающее окно «Ошибка»

Замечание: в окно ввода данных следует вводить только правые части выражений.

Интерфейсы первой и второй частей задания не имеет существенных отличий. Ниже на рис. 3 приведен пример интерфейса программы для случая выполнения первой части лабораторной работы.

Рис.3. Интерфейс программы (выбрано выполнение первой части задания)

При вводе данных в программу следует придерживаться правил, приведенных на вкладке «Методические указания» основного меню программы (см. рис. 4).

Рис. 4. Правила ввода данных в программу

В окне «История» отображаются все введенные данные для последующего занесения их в отчет. Данные в окне «История» обновляются по мере ввода новых данных.

Содержание отчёта:

В отчёте должны содержаться:

- скриншоты постановок задач оптимального управления,

- уравнения  связи, лагранжиан, терминант (только во второй ЗОУ), необходимые условия оптимальности процесса , выражения для компонент вектора  уравнения для определения оптимальной траектории ,

- общие формулы, использованные для расчета всех запрашиваемых программой выражений.